Утверждена

Советом депутатов

Балманского сельсовета

Решение № 6  двадцать первой сессии

от 22.08.2012г.

ПРОГРАММА

Комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры

Балманского сельсовета  Куйбышевского района

Новосибирской области на 2012-2015 годы

и  на  период  до  2026 года

(в редакции решения совета депутатов от 28.12.2020 №10)

с.Балман

2012г.

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2015 годы и на период до 2026 года. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; # - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы"; - письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области №3021-05/2 от 26.08.2011г. о повышении эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие систем коммунальной инфраструктуры. |
| Разработчик программы | Администрация Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | - Администрация Балманского сельсовета; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Контроль за реализацией программы | Глава Балманского сельсовета Бойков В.В. |
| Цели и задачи программы | - создание комплекса условий для проживания населения, отвечающих стандартам качества и благоприятной жизненной среды; - снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры; - устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности систем; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Балманского сельсовета. |
| Основные мероприятия программы | 1. Модернизация водопроводных сетей с.Балман. 2. Устройство павильона питьевой воды в с.Балман. 3. Установка низкочастотных регуляторов в с.Балман. 4. Установка прибора учета в с.Балман. 5.Разработка проектно-сметной документации на строительство скважины в с.Балман. 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети в д.Еланка. 7. Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог, протяженностью 5 км. 8. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию тепловых сетей в с.Балман. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2012 год Окончание – 2026 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |

# 2. Краткая  характеристика поселения.

Границы Балманского сельсовета установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 года № 90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области».                                                                                                            Административным центром Балманского сельсовета является село Балман. Центральная усадьба находится в 96 км от районного центра г. Куйбышева, 440 км от областного центра  г.Новосибирска и в 105 км от  ближайшей железнодорожной станции  Барабинск. С районным центром с.Балман связано автомобильной дорогой, имеющей щебеночное покрытие.                                                                                                                                  В состав Балманского сельсовета входят три населенных пункта: село Балман, деревня Еланка и посёлок Красиково. Расстояние от центральной усадьбы  до д.Еланка  - 3 км, до п.Красиково -14км.  Численность населения по Балманскому сельсовету  на 01.01.2012 года составляло 406 человек. Соответственно в населенных пунктах:                                                                                                                                                                                            с.Балман  -  368 чел.                                                                                                                                   д.Еланка  -  38 чел.                                                                                                                      В п.Красиково жителей нет, она используется как производственная площадка  сельхозпредприятия. Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах 117668,2 га, в том числе сельхозугодий  7439 га. Основные предприятия поселения: сельхозпредприятие  ООО «Россия», крестьянско-фермерское хозяйство «Кедр» и Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-хозяйственный участок Балманский».

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные  органы представительной власти.

2.1. Общие данные для разработки технических и экономических параметров                                                                                                                   программы.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| Общая прогнозируемая численность населения | чел. | 406 |
| Средний состав семьи | чел. | 3,1 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 4728 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 152 |
| Количество получателей субсидии на оплату ЖКУ | чел. | 38 |
| Жилищный фонд |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда: | тыс.м2 | 8,9 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 6,0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 6,0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Частный жилищный фонд | -//- | 2,9 |
| Многоквартирные дома (МКД) | шт. | 45 |
| Число проживающих в МКД | чел. | 324 |
| Одноквартирные дома (ОКД) | шт. | 53 |
| Число проживающих в ОКД | чел. | 82 |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,08 |
| Отапливаемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,6 |
| Площадь полублагоустроенного жилья | тыс.м2 | 1,1 |
| Площадь не благоустроенного жилья | тыс.м2 | 7,8 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных (угольных) | шт. | 1 |
| Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час. | 1,8 |
| Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исчислении | км | 1,8 |
| Годовой объем выработки тепловой энергии | тыс.Гкал. | 2,2 |
| Износ котельного оборудования | % | 50 |
| Износ теплосетей | % | 84 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 3 |
| Средняя производительность | тыс.м3/сут. | 9,02 |
| Водопроводы | шт. | 1 |
| Протяженность сетей | км | 3,087 |
| Износ водопроводных сетей | % | 100 |

3. Характеристика существующей системы коммунальной            инфраструктуры,    перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Балманского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП   «ПХУ Балманский», созданное в апреле 2007 года.

Основными целями в деятельности МУП «ПХУ Балманский» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий ремонт);

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с. Балман;

- водоснабжение населенных пунктов Балманского сельсовета;

- обслуживание канализационной сети многоквартирных жилых домов.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.                                                                    По причине большого износа тепловых  и водопроводных сетей качество предоставля-емых коммунальных услуг не отвечает запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в теплосетях, системе водоснабжения и других непроизводительных расходов, сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Обслуживаемый унитарным предприятием жилищный фонд на 72% имеет износ более 30 процентов. До 2009 года большая часть жилищного фонда находилась в собственности сельхозпредприятия, которое не смогло обеспечить его нормальное содержание. Накопившиеся проблемы в жилищном комплексе требуют больших финансовых затрат. Обостряет эту проблему и накопившаяся у населения задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Собираемость платежей с учетом задолженности прошлых лет составляет 64,6%. Собираемость платежей за текущий год составляет 80,8%.

4.Теплоснабжение.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, защиты здоровья жителей  Балманского сельсовета. В настоящее время разрабатывается  инвестиционная программа: «Модернизация тепловых сетей  и котельной с.Балман  Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2015годы».

Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной двумя  котлами. Один котел марки КВ 1,0-95- РСО со сроком эксплуатации 9 лет, второй котел марки  КВр-0,8л-ОУР со сроком эксплуатации 4 года. Установленная мощность котельной 1,80 Гкал./час., расход угля 2,8 т/сут.                                 Отсутствие автономного источника электропитания приводило к сбоям подачи тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии. В текущем году приобретен дизель-генератор, установка которого позволит избежать данные проблемы.                                                                   Производственные мощности котельной в настоящее время загружены на 62%. В селе Балман тепловые сети из стальных труб средним диаметром 89 мм. Их протяженность   1,753 км. Трубы проложены под землей по каналу из кирпича, изоляция трубопроводов отсутствует. Срок эксплуатации теплотрассы  34 года. На трубопроводах тепловой сети имеет место наружная коррозия до 95% поверхности труб, имеются хомуты. Теплоизоляция частично или полностью отсутствует на 85% трубопроводов. Изношенность сетей в среднем 84%. Годовая длительность функционирования сетей соответствует длительности отопительного периода – 230 дней. Тепловые сети работают по температурному графику 95/700 С.  Реализация тепловой энергии производится по нормативу 0,029Гкал./кв.м.  отапливаемой площади в месяц. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.  Модернизация котельной предусматривает устройство модульной котельной  на твердом топливе.

4.1.Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами настоящего проекта являются:

- Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- Повышение надежности и эффективности функционирования системы

теплоснабжения с.Балман;

- Снижение потерь энергоресурсов в т.ч. электроэнергии на 43%;

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии;

- Обеспечение технического перевооружения  и реконструкции отрасли.

4.2. Источники капитальных вложений

Планируемыми источниками капитальных вложений являются собственные                    и привлеченные средства:

-  Внебюджетные средства - 18687,380 тыс. руб.

-  Средства местного бюджета  - 3803,850 тыс. руб.

-  Средства предприятия  - 1183,000 тыс. руб.

4.3. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           следующие работы:                                                                                                                    - модернизация тепловых сетей протяженностью 1753 м.;                                                                                                            -  устройство модульной котельной;                                                                                                     - модернизация тепловых сетей с подключением жилых домов частного сектора(за счет жильцов).

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА     В СФЕРЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Мероприятия |  | Год реализации | Источники финансирования тыс. руб. |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Средства бюджета | Средства предприятия |  |
| Модернизация тепловых сетей протяженностью 1753м |  | 2013 | 13007,380 | 2438,850 | 813,000 | 16259,230 |
| Устройство модульной котельной |  | 2013 | 5680,000 | 1065.000 | 355,000 | 7100,000 |
| Модернизация тепловых сетей к частному сектору |  | 2015 | - | 300,000 | 15,000 | 315,000 |
| ИТОГО: |  |  | 18 687,380 | 3803,850 | 1183,000 | 23674,230 |

4.4.  Показатели экономической эффективности проекта

| № п/п | Наименование статей расходов |  | Ед. изм. | До реализации проекта |  | После реализации проекта | Экономич. эффект тыс. руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на ремонтно-восстановительные работы (котельная) |  | тыс. руб./год | 1022,5 |  | 18,4 | 1004,1 |  |
| 2 | Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии |  | кг у.т./Гкал | 351 |  | 183 | 246,3 |  |
| 3 | Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | кВт*ч/ Гкал | 66,16 |  | 25,0 | 95,6 |  |
| 4 | Эффективность использования воды на выработку тепловой энергии |  | м3/Гкал | 1,0 |  | 0,8 | 6,1 |  |
| 5 | Уровень загрузки установленной мощности источника тепловой энергии |  | % | 62 |  | 70 |  |  |
| 6 | оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: - на источнике - на объектах СКБ - на объектах жилья - прочие объекты |  |  | 0/0 0/0 0/0 0/0 |  | 1/100 4/100 14/100 4/100 |  |  |
| надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | снижение аварийности | ед/км |  | 7,1 | 0,6 |  |  |
| 8 |  | уровень потерь тепловой энергии на модернизированных сетях | Гкал/год (%) |  | 969 (30,6) | 259 (5) |  | 452,3 |
| 9 |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 100 | 0 |  |  |
| доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | 21,4 | 21,4 |  |  |
| 11 |  | Расходы на ремонтно-восстановительные работы (т/сети) | тыс. руб./год |  | 788,9 | 18,4 |  | 770,5 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 2574,9 |

5. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения  обеспечивает услугой по доставке питьевой воды все категории потребителей Балманского сельсовета. Источниками централизованного водоснабжения поселения являются водозаборные скважины и водонапорные башни, осуществляющие подачу воды. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется. Водоснабжение поселения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов. Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

5.1. Технические характеристики системы водоснабжения

К муниципальной инфраструктуре Балманского сельсовета относятся 3 водозабор- ных скважины, водонапорная башня,  3,087 км водопроводных сетей из чугунных труб диаметром 115 мм, бетонные колодцы – 21 шт, водораздаточные колонки – 17 шт. и пожарные гидранты - 9 шт. Имеется резервуар  запаса воды объемом 300 м3. Природоохранная зона  отсутствует.  Водопровод введен в эксплуатацию в 1968 году. Срок амортизации водопровода истек. Очистные сооружения отсутствуют.  Система водоснабжения  села Балман присоединена к системе водоснабжения сельхозпредприятия ООО «Россия» через запорную арматуру. Система водоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «ПХУ Балманский» в 2009 году. МУП покупает питьевую воду в ООО «Россия» и доставляет её по водопроводу потребителям. В д.Еланка существовал водопровод, принадлежавший ООО «Россия». Он пришел в негодность. Население пользуется в настоящий момент водой, добываемой из скважины при помощи бытового водопогружного электрического насоса.

В качестве источников водоснабжения Балманского сельсовета используются следующие источники водоснабжения:

| Наименование | Тип | Расстояние от населенных пунктов | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | подземный | 0,1 | 9,02 | Соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 |

# 5.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

1) плохое качество воды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2) износ водозаборных скважин;

3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских            скважин;

4) отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных ситуаций;

5)  полный износ водопроводной сети в селе Балман общей протяженностью 3,087км;

6)  низкая надежность электроснабжения водозаборных сооружений;                                                                                                                                                                                        7) отсутствие нормального водоснабжения в д.Еланка.

5.3.Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта).             Основными задачами настоящего проекта являются:

- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также качества питьевой воды;  - повышение надежности системы водоснабжения в с.Балман Куйбышевского района Новосибирской области.

5.4.Предполагаемый объем капитальных вложений по укрупненным показателям.

Предполагаемый объем капитальных вложений (согласно  сметных расчетов) – 7970,16 (семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей.

Источники финансирования:                                                                                                  - Средства ФЦП «Социальное развитие села» - 2112,092 тыс.руб.;                                      - Внебюджетные средства (фонд модернизации) – 4686,454 тыс.руб.;                                 - Средства администрации Балманского сельсовета – 773,11 тыс.руб.;                                - Средства предприятия – 398,50 тыс.руб.

5.5.Источники капитальных вложений (собственные, привлеченные) из фонда муниципального развития Новосибирской области.

Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта:                              - Средства Федеральной Целевой Программы «Социальное развитие села»;                      - Целевые средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области;                                        - Средства, выделяемые из бюджета Куйбышевского района;                                                    - Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования;                                          - Собственные средства предприятия, в том числе средства, полученные от введения инвестиционной надбавки к тарифу и платы потребителей за подключение к системе водоснабжения.

5.6. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

| № п/п | Мероприятия | Сметная стоимость тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения с.Балман, Куйбышевского района Новосибирской области - водопроводные сети; - павильон питьевой воды; - водопроводные колодцы; - приборы учёта воды; - частотные регуляторы; - ограждение санитарной зоны; - пожарные гидранты. | 7970,16 | 2012г. |
|  | Итого: | 7970,16 |  |

5.7. Ключевые показатели эффективности модернизации водоснабжения    с.Балман, Куйбышевского района, Новосибирской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ

| № п/п | Наименование статей расходов | Ед. изм. | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надежность (бесперебойность) снабжения потр. услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности | ед/км | 7,2 | 0,1 | 274,72 |
| 2 | Уровень потерь на модернизированных сетях | м3/год (%) | 2208 (24) | 814 (5) |  |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 0 |  |
| 4 | Расход электрической энергии | тыс. кВт*ч/ год | 16,56 | 5,52 |  |
| 5 | Энергоёмкость (расход электроэнергии на технологические нужды) | кВт*ч/м3 | 1,8 | 0,8 | 50,9 |
| 6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 16,3 | 100 |  |
| 7 | Оснащение приборами учёта потребляемых и произведённых ресурсов | % | 5 | 100 |  |
| 8 | Расходы на ремонтно-восстановительные работы | тыс.руб/год | 724,01 | 14,8 | 709,21 |
| 9 | Доходы от увеличения реализации услуг по водоснабжению | тыс.руб/год |  |  | 100,7 |
|  | Итого: |  |  |  | 1135,53 |

# ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| # № # п/п | # Наименование # мероприятия, # работ | # Источник # финанси # рования | Потребность в средствах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ВСЕГО |  | # 2012 # год | # 2013 # год | # 2014 # год | # 2015 # год | 2016 год |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | 9 |  |
| # 1 | # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Модернизация водопроводных сетей | # Всего областной местный бюджет | 7055,4 6702,6 352,8 |  | # 7055,4 6702,6 352,8 | # - - - | # - - - | # - - - | # - - - |  |
| # 1.2. | # Устройство павильона питьевой воды | # Всего областной местный бюджет | # 784,0 744,8 39,2 |  | # 784,0 744,8 39,2 | # - - - | # - - - | # - - - | # - - - |  |
| # 1.3. | # Установка низкочастотного регулятора | # Всего областной местный бюджет | # 98,99 # 94,04 # 4,95 |  | # 98,99 # 94,04 # 4,95 | # - - - | # - - - | # - - - | # - - - |  |
| # 1.4. | # Установка прибора учета # воды | # Всего областной местный бюджет | # 31,7 30,1 1,6 |  | # 31,7 30,1 1,6 | # - - - | # - - - | # - - - | # - - - |  |
| # 1.5. | # Разработка проектно-сметной документации строительства артезианской скважины в с.Балман | # Всего областной местный бюджет | # 250,0 # 250,0 |  | # - # - | # 250,0 - # 250,0 | # - - - | # - - - | # - - - |  |
| # 1.6. | # Разработка проектно-сметной документации строительства водопроводной сети д.Еланка | # Всего Местный бюджет | # 120,0 # 120,0 |  | # - # - | # 60,0 # 60,0 | # 60,0 # 60,0 | # - # - | # - # - |  |
| # Всего по программе |  | # Всего # областной # местный бюджет | # 8340,09 # 7571,54 # 768,55 | # 7970,09 7571,54 398,55 |  | # 310,0 - 310,0 | # 60,0 - 60,0 | # - # - # - |  |  |

5.8. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы                                      водоснабжения позволит:                                                                                                                                     - улучшить качественные показатели питьевой воды;                                                                 - обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов;                                           -  сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;              -  увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;                                                                                                                - повысить рентабельность МУП «ПХУ Балманский», эксплуатирующего систему водоснабжения Балманского сельсовета.

6. Энергоснабжение и энергосбережение.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.  Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Балманском сельсовете за счет снижения к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

а) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

б) Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

в)Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:                            - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов административного здания, муниципального учреждения, униципального унитарного предприятия;                                                                                                     - проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств, выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

г) Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.      Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии администрацию МО, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

В плане энергоснабжения территории Балманского сельсовета на 2012 год предусмотрено установка уличного освещения в д. Еланка.

7. Задачи в области  транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Цель – повышение доступности транспортных услуг, удовлетворяющих потребности в перевозке грузов и пассажиров, устойчивое сообщение со всеми населенными пунктами поселения, полное и качественное обеспечение потребностей в услугах связи.

Задачи:                                                                                                                                     - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог поселения, проведение капитального ремонта 6 километров  внутрипоселенческих дорог;            - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;                                                      - обеспечение роста номерной емкости телефонной сети;                                                      - обеспечение продвижения новых услуг связи.

# 8. Реализация программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Новосибирской области, средства местного бюджета, собственные средства МУП «ПХУ Балманский», внебюджетные источники.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Балманского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Балманского сельсовета,

МУП «ПХУ Балманский»

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Балманского сельсовета.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Балманского сельсовета.

# 9. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

-     модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

-    снижение  эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ;

-     улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.